建设项目竣工环境保护验收调查表

项目名称：新宁县城至将军坳公路改造工程

建设单位：新宁县公路桥梁建设项目开发有限责任公司

编制单位：湖南美景环保科技咨询服务有限公司

编制日期：2016年12月

目  录

表1 项目总体情况	1

表2 调查范围、因子、目标、重点	3

表3 验收执行标准	6

表4 工程概况	7

表5 环境影响评价回顾	15

表6 环境保护措施执行情况	23

表7 环境影响调查	33

表8 环境质量及污染源监测	40

表9 环境管理状况及监测计划	45

表10 调查结论及建议	46

附表

1、新宁县城至将军坳公路改造工程“三同时”竣工环保验收登记表

附件

1、项目委托书

2、新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表的批复，湖南省环境保护局，湘环评表（2007）39号

3、新宁县城至将军坳公路改造工程可行性研究报告的批复，湖南省发展与改革委员会，湘发改交能（2007）1164号

4、新宁县城至将军坳公路改造工程一阶段施工图设计（代初步设计）的批复，湖南省交通厅，湘交计统（2008）570号

5、监测报告

附图

附图1、项目地理位置图

附图2、监测点位分布及环保目标图

附图3、项目现状图

表1 项目总体情况

| 建设项目名称 | 新宁县城至将军坳公路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 新宁县公路桥梁建设项目开发有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 郭华满 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 王迪 |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇大兴路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13762351356 |  |  | 传真 |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 422700 |
| 建设地点 | 起点位于新宁县城金石镇乌龟山，终点与广西全州边界相连，路线全长23.578km，桩号为K0+000~K6+403和K16+555~K33+730(K6+403~ K16+555已纳入白塔公路) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | E4812公路工程建筑 |  |  |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 新宁县城至将军坳公路改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 长沙环境保护职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 湖南省公路设计有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价审批部门 | 湖南省环境保护局 |  | 文号 |  |  |  | 湘环评表（2007）39号 |  |  |  |  | 时间 | 2007年3月 |  |
| 初步设计审批部门 | 湖南省交通厅 |  | 文号 |  |  |  | 湘交计统（2008）570号 |  |  |  |  | 时间 | 2008年9月 |  |
| 环境保护设施设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目开工时间 | 2009年8月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投入运行时间 | 2012年3月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 （万元） | 10748.03 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 866.99 | 实际环保投资占总投资比例（%） |  |  |  |  | 8.07 |
| 实际总投资 （万元） | 9856 | 其中：环保投资（万元） |  |  |  |  |  | 756.5 |  |  |  |  |  | 7.67 |
| 设计生产能力（交通量） | K0+000~K6+403段:2017 年环评预测车流量（辆/小时），昼间：176；夜间：32；日平均：3010 K16+555~K33+730段: 2017年环评预测车流量（辆/小时），昼间：54；夜间：16；日平均：762 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力（交通量） | K0+000~K6+403段:2016 年实际监测车流量（辆/小时），昼间：152；夜间：26；日平均：2221 K16+555~K33+730段: 2016 年实际监测车流量（辆/小时），昼间：47；夜间：12；日平均：524 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调查经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目建设过程简述 （项目立项～试运行） | 2007年2月，长沙环境保护职业技术学院编制完成了《新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表》（报批稿）。 2007年3月24日，湖南省环境保护局以湘环评表（2007）39号，对《新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表》进行了批复。 2007年12月13日，湖南省发展和改革委员会办公室以湘发改交能（2007）1164号文，对 《新宁县城至将军坳公路改造工程可行性研究报告》进行了批复。 2008年9月16日，湖南省交通厅以湘交计统（2008）570号文，对《新宁县城至将军坳公路改造工程一阶段施工图设计（代初步设计）》进行了批复。 本公路全线共长23.578km，于2009年8月开工建设，2010年5月完成路基施工，2011年12月完成路面工程，2012年3月完成交通安全等其他附属工程，并全线通车。 按照国家环保总局（2001）第13号令 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》要求，本工程竣工环境保护验收须编制环境保护验收调查表。 根据湖南省人民政府《关于清理整治环保违规建设项目的通知》（湘政办发[2015]111号） 文件，本项目纳入环保违规建设项目清理整治范围。根据2007年3月24日湖南省环境保护局湘环评表（2007）39号《新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表》的批复，本项目应由省环保厅进行验收，现省厅委托邵阳市环保局对本项目进行验收，所以，本项目验收主管部门为邵阳市环境保护局。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2 调查范围、因子、目标、重点

| 调查 范围 | 表2-1 调查范围 调查项目; 调查范围. 生态环境; 公路中心线两侧200m以内区域，以及拌和站和预制场等临时占地区域50m范围内. 公路沿线两侧界内的路基和路堑边坡防护、绿化、排水工程. 声环境; 公路中心线两侧200m范围内的声环境敏感点，重点调查100m范围内受影响的敏感点. 水环境; 公路跨越的水体. 环境空气; 公路中心线两侧200m以内的敏感点，以及拌和站、预制场等临时施工场地200m范围内的敏感点. 固体废物; 工程施工及营运期固体废物处置情况调查. 社会环境; 夫夷村、水头村、分水坳、前池、半工田、大马山、凸木山、烂屋场、将军坳等. |
| --- | --- |
| 调查 因子 | 现状噪声值、水环境、水土流失、固体废物、扬尘、汽车尾气等 |
| 环境敏感目标 | 表2-2 大气、声环境敏感目标 序号; 路段桩号; 名称; 第一排建筑物 距路中心线(m); 方位; 规模. 距离; 高差. 1; K0+000~K1+500; 县城居民; 10; 0; 两侧; 750户. 2; K1+200; 焦家垅学校; 40; 0; 左侧; 2300人. 3; K1+600; 县人民法院; 10; 0; 右侧; 50人. 4; K4+200; 金鹰文武艺术学校; 40; -1; 左侧; 400人. 5; K4+000~K4+800; 夫夷村村民; 10; 0; 两侧; 480户280人. 6; K4+800~K5+600; 三口渡村村民; 10; 0; 两侧; 400户1400人. 7; K5+600~K6+300; 水头村村民; 10; 0; 两侧; 500户. 8; K6+300; 水头中心小学; 20; 0; 右侧; 500师生. 9; K17+500~K17+800; 分水村村民; 10; 0-1; 两侧; 15户. 10; K21+050~K21+250; 东岭村村民; 10; 0-1; 左侧; 15户. 11; K23+000~K23+600; 九龙村村民; 10; 0-1; 两侧; 30户. 12; K30+050~K30+100; 东林林场居民; 20; 0-1; 两侧; 10人. 备注：①上表环保目标均为原环评已有，在居民聚居点新增少量居民。 ②道路沿线未见新增医院、学校等特殊环保目标。 ③竣工验收评价的大气和声环境保护目标为环境影响报告表批复之前已经存在或已经规划并获得立项批复的尚未建设的敏感点。 表2-3 其他环境敏感目标一览表 环境保护 敏感目标; 与工程位置关系; 规模与特征; 主要影响源; 保护要求. 生态环境; 拌和场周边环境; 分别位于K5+400、K17+000处; 1#拌合站占地6000㎡，2#拌合站占地4000㎡，2处拌和场占地面积1.0公顷，占地类型以荒地为主; 公路施工、建筑材料运输和存储; 采取生态保护措施，保护植被，减少植被破坏并及时恢复，减少水土流失. 预制场周边环境; 位于K 1+600处; 占地面积3000㎡，占地类型为荒地; 桥梁箱梁预制、建筑材料存储. 公路永久占地区周边环境; 公路中心线两侧200m以内区域; 征用土地355.3亩，征用土地主要为原有老路、林地、农田、旱地等; 公路施工、建筑材料运输和存储，挖方. 水环境; 夫夷河; 1座桥梁跨越; 渔业用水/灌溉用水; 施工期废水排放；营运期危险品运输风险事故; 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准. 夫夷河支流; 1座桥梁跨越. 农灌渠; 5座桥梁跨越. 社会环境; 拆迁主要在K0+000~ K1+500; 工程实际拆迁建筑面积31523.1m2; 受拆迁征地影响的居民生活质量; 合理补偿，拆迁失地居民生产生活条件不低于现状。. |
| 调查 目标 | （1）调查工程在施工、运行和管理等方面落实环境影响报告表环保措施情况，对各级环保行政主管部门批复要求的落实情况，以及工程实际采取的环保措施情况。 （2）通过工程所在区域的噪声、大气、水环境、固废影响调查、监测，分析各项措施的有效性；调查此项工程已采取的生态保护、水土保持及绿化方面的控制措施；针对各项措施的落实情况对实际存在或潜在的环境影响提出切实可行的补救措施和应急措施。 （3）通过现场调查和环保投诉的调查，了解公众对此项工程在施工期和运行期环境保护工作的意见、对当地经济发展的作用和对工程附近居民工作和生活的影响情况，并对调查结果进行分析，针对存在问题提出建议。 （4）根据调查结果，客观、公正地从技术上分析该项工程是否符合建设项目竣工环境保护验收条件。 |
| 调查重点 | （1）核实实际工程内容及方案设计变更情况 重点调查内容包括新宁县城至将军坳公路路线长度、公路等级、路面结构、路基宽度、桥梁涵洞工程、路基土石方量、拆迁安置等情况。 （2）环境敏感目标基本情况及变更情况 重点调查1处预制场、2处拌和站等临时用地的恢复情况，工程永久占地的植被补偿情况，路堤、路堑边坡的防护措施，桥梁、路基建设是否对农业生产，野生动植物的生存环境有无产生不良影响；调查学校和居民居住区等环境敏感目标受交通噪声的影响程度。项目借方来自新宁县城城市道路和白塔公路的建设，无弃方，所以不单独设取弃土场。 （3）环保规章制度和环境影响评价制度执行情况 根据初步了解，工程基本执行了必要的环境影响评价手续，下步重点调查工程建设中国家、地方法律法规执行情况、“三同时”制度执行情况。 （4）环境影响报告表及环境影响审批文件中提出的主要环境影响 针对报告表及审批文件中的主要影响进行重点调查，主要包括：主体工程施工过程中的水土流失情况，工程占地对沿线农业生产及动植物资源的影响；施工污废水对水环境的影响；施工期主体工程建设对大气和声环境的影响；运营期交通噪声对声环境敏感目标的影响。 （5）环境保护设计文件 环境影响审批文件中提出的环境保护措施落实情况及效果。 重点调查主体工程用地区域的水土保持措施及效果；运营期噪声防治措施的落实情况及效果。 （6）工程环保投资情况 重点调查工程是否按工程设计文件和批复文件要求落实各项环保措施的资金，各项环保设施和措施的实际投资情况。 |

表3 验收执行标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）地表水 夫夷河及其支流和农灌渠均执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）中Ⅲ类标准。 （3）声环境 道路两侧评价范围距公路红线35m以内执行《声环境质量标准》（gb3096-2008）4a类标准，35m以外执行《声环境质量标准》（gb3096-2008）2类标准。评价范围内的医院、学校等敏感点执行《声环境质量标准》（gb3096-2008）2类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1） 废气 执行《大气污染物综合排放标准》（gb16297-1996）中无组织排放标准； （2）废水 执行《污水综合排放标准》（gb8978-1996）中一级标准； （3）噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）； （4） 固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置污染物控制标准》（GB18599-2001）。 |
| 总量控制指标 | 本项目不设置总量控制指标。 |

表4 工程概况

| 项目名称 | 新宁县城至将军坳公路改造工程 |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 起点位于新宁县城金石镇乌龟山，与S218交叉处，经夫夷村、水头村、分水坳、前池、半工田、大马山、凸木山、烂屋场、将军坳与广西全州边界相连，路线全长23.578km，桩号为K0+000~K6+403和K16+555~K33+730。 K6+403~ K16+555段纳入白塔公路 |
| - 主要工程内容及规模 新宁县城至将军坳公路改造工程北起新宁县金石镇乌龟山，南至与广西全州交界的将军坳，全长23.578公里。新宁县城至水头加油站段长6.403公里，按二级公路标准建设，路基宽15米，路面宽9米，设计时速60公里/小时；水头加油站至分水坳段与白塔公路共线(10.152公里)，纳入白塔公路一并建设；分水坳至将军坳段长17.175公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，设计时速30公里/小时。本项目K0+000~K4+200段为新建，其余段为道路拓宽及路面改造。沿线设大、中、小桥梁7座（新建桥梁2座，利用原有老桥5座）、涵洞78处、平面交叉8处，工程总投资9856万元。 ### 主要技术指标 工程实际设计根据占地实际情况做了调整，所以实际设计路线长度为33.73km（环评路线长度32.3km），由于水头加油站至分水坳段与白塔公路共线10.152公里，共线段纳入白塔公路一并建设，所以实际建设公路长度为23.578km。项目主要经济指标及变化情况见下表。 表4-1 主线主要技术指标表 项目; 主要技术经济指标; 总体变化情况. 原环评阶段指标; 实际技术标准. 路线长度（km）; 32.3; 23.578; -8.722. 公路等级; 二级公路/三级公路; 二级公路/三级公路; /. 设计速度（km/h）; 80/30; 60/30; 二级公路段由80改为60 km/h. 车道数; 2; 2; /. 行车道宽度（m）; 2×3.5/2×3.25; 2×4.5/2×3.25; 二级公路段减少1米. 路面结构类型; 水泥混凝土; 水泥混凝土; /. 路基宽度（m）; 15/7.5m; 15/7.5m; /. 圆曲线最小半径一般值(m); 100; 100; /. 最大纵坡(%); 8.9; 8.9; /. 桥涵设计洪水频率; 大、中桥1/100，小桥涵、小型涵洞、路基1/50; 大、中桥1/100，小桥涵、小型涵洞、路基1/50; /. 桥梁; 中、小桥（m/座）; 170.46/10; 110.16/6; 中小桥减少4座. 大桥（m/座）; 196.1/1（新建）; 196.1/1（新建）; /. 涵洞（道）; 103; 78; -25. 平面交叉（处）; 6; 8; +2. 表4-2 项目主要桥梁一览表 序号; 中心 桩号; 原环评情况; 实际情况. 名称; 桥长(m); 桥宽(m); 跨越河流; 下部结构; 新建/改造; 桥宽(m); 变化情况. 1; K1+690; 白公渡二桥（湘水大桥）; 196.10; 15; 夫夷河; 桩基础; 新建; 15; /. 2; K3+910; 夫夷桥; 30; 15; 夫夷河支流; 重力式桥台; 新建; 15; /. 3; K13+290; 大兴桥; 25.8; 7; 夫夷河支流; 重力式桥台; 利用老桥; 7; 不计入本项目实际建设. 4; K13+780; 陈家桥; 14; 6.5; 夫夷河支流; 重力式桥台; 利用老桥; 6.5. 5; K14+100; 铺阳桥; 10; 7; 夫夷河支流; 重力式桥台; 利用老桥; 7. 6; K15+150; 枧杆山桥; 10.5; 9; 夫夷河支流; 重力式桥台; 利用老桥; 9. 7; K24+840; 九龙桥; 24.36; 7.5; 农灌渠; 重力式桥台; 利用老桥; 7.5; /. 8; K25+860; 双岔江桥; 18.5; 10.5; 农灌渠; 重力式桥台; 利用老桥; 10.5; /. 9; K26+750; 水竹山桥; 14.7; 9.5; 农灌渠; 重力式桥台; 利用老桥; 9.5; /. 10; K27+220; 半工田桥; 11.3; 9; 农灌渠; 重力式桥台; 利用老桥; 9; /. 11; K30+330; 报木山桥; 11.3; 7; 农灌渠; 重力式桥台; 利用老桥; 7; /. 表4-3 公路工程量 工程指标; 单位; 原环评数量; 实际数量; 变化情况. 路线长度; km; 32.3; 23.578; -8.722. 路基挖方; m3; 485147; 288218; -196929. 路基借方; m3; 0; 249501; +249501. 路基填方量; m3; 404477; 232052; -172425. 路基弃方量; m3; 80670; 0; -80670. 永久占地; 利用老路; 亩; 349.13; 157.3; -191.83. 新征土地; 亩; 272.95; 178.5; -94.45. 临时占地; 亩; 35.9; 19.5; -16.4. 总占地; 亩; 657.95; 355.3; -302.65. 拆迁建筑物面积（建筑面积）; m2; 11698; 8966; -2732. 电力杆线拆除; 根; 42; 23; -19. 排水及防护工程; m3; 441493; 312530; -128963. 水泥砼路面; m2; 239137; 163961; -75176. 总投资; 万元; 10748.03; 9856; -892.03. 表4-4 公路临时占地基本情况变更表 工程指标; 单位; 原环评数量; 实际数量; 变化情况. 施工营地; 处; 2; 0; -2. 拌合站; 处; 2; 2; 0. 取土场; 处; 2; 0; -2. 弃土场; 处; 2; 0; -2. 预制场; 处; 1; 1; 0. 临时占地; 荒地; 公顷; 1.0; 1.0; 0. 旱地; 公顷; 1.4; 0.3; -1.1. 根据工程设计资料和分析，结合现场踏勘，本项目相对环评阶段，路线走向及主要控制点基本相同，工程发生变更的内容主要有： （1）相对工程初步设计阶段，路线整体走向未发生变化，整个线路长度减少8.722km，路基宽度未改变。长度减少的原因是实际施工过程K6+403~ K16+555段与白塔公路并线而纳入了白塔公路的建设，施工图设计阶段线路进行了调整。 （2）工程临时占地较环评阶段设计减少16.4亩。主要原因是工程在实际建设过程中仅设置2处拌合站1处预制场，未设置施工营地、取弃土场、石料厂等。 （3）排水及防护过程减少128963m³，涵洞减少25处，主要是公路长度减小，工程设计过程根据实际情况做了少量调整。 （4）原环评中涉及桥梁11座，实际建设桥梁长度均未变，但有4座桥梁位于K6+403~ K16+555段，纳入了白塔公路的建设。 （5）拆迁建筑物建筑面积减少2732m2。主要是公路长度减小，工程设计过程根据实际情况做了少量调整。 （6）路基土石方挖方量减少了196929m3，借方量增加了249501m3，填方量减少了1724259m3，弃方量减少了806709m3。变化的主要原因是：①部分路段减缓了对路堑边坡高危边坡的放缓程度，部分路段调整了路线的平整性，致减少了挖方的工程量；②部分路段调整了线路的平整性，降低了路基高度，减少了填方量。③由于开挖量的减少，填方亦减小，从而导致弃方量减小。所以项目不产生弃方，借方来源于城市道路和白塔公路的建设。 （7）电力杆线拆除减少19根，主要是公路长度减小，工程设计过程根据实际情况做了少量调整。 （8）平面交叉增加2处，主要是工程设计过程根据实际情况做了少量调整，有利于居民出行。 （9）项目临时占地根据实际情况做了调整。施工营地租用民房，不设取弃土场，设2处拌合站1处预制场。 除上述工程内容发生变化外，其他基本与环评阶段保持一致。 - 交通量 本项目工可的预测交通量见下表。 表4-5 项目预测交通量 标准小客车：辆/日 路 段; 年份; 日平均（辆/日）; 昼间（辆/h）; 夜间（辆/h）. 二级公路段; 2011; 1862; 116; 24. 2017; 3010; 176; 32. 2025; 5233; 286; 68. 三级公路段; 2011; 426; 26; 10. 2017; 762; 54; 16. 2025; 1354; 87; 28. 本工程于2012年通车，实地踏勘调查及噪声监测时记录的车流量见下表。 表4-6 交通量实测量 标准小客车：辆/日 月份; 分类; 合计. 大型车; 中型车; 小型车; 自然数; 当量数 （折合小客车）. 二级公路段; 2016年12月; 40; 65; 2133; 2238; 2310.5. 2016年12月; 36; 42; 1998; 2076; 2133. 平均; 38; 53.5; 2065.5; 2157; 2221.75. 三级公路段; 2016年12月; 11; 23; 478; 512; 534.5. 2016年12月; 8; 28; 456; 492; 514. 平均; 9.5; 25.5; 467; 502; 524.25. ①该公路监测期间二级公路段日平均交通量为2221.75（折合小客车）辆/天，实际车流量可达到环评预测的中期2017年预测交通量的73.8%。随着时间的增长，预测到2018年（道路实际运营的中期）实际车流量可达到环评预测中期车流量的75%。②该公路监测期间二级公路段日平均交通量为524.25（折合小客车）辆/天，实际车流量可达到环评预测的中期2017年预测交通量的68.7%。随着时间的增长，预测到2018年（道路实际运营的中期）实际车流量可达到环评预测中期车流量的75%。 |
| 工程占地和公路走向 项目总占地面积355.3亩，其中临时占地19.5亩。项目起点位于新宁县城金石镇乌龟山，与S218交叉处，经夫夷村、水头村、分水坳、前池、半工田、大马山、凸木山、烂屋场、将军坳与广西全州边界相连，路线全长23.578km（不包括与白塔公路重合段），桩号为K0+000~K6+403和K16+555~K33+730。项目路线地理位置见附图1。 |  |
| 工程环保投资 4-7 工程环保投资情况一览表 序号; 投资项目(工程措施); 单位; 数量; 环评估算（万元）; 实际投资（万元）; 备 注. 一; 环境污染治理投资. 1; 施工期降尘措施; 洒水车(6000L); 台; 1; 15; 30; 15万/台. 洒水费用; 月; 18; 43.2; 40. 2; 施工期生活、生产废水处置; 施工营地临时化粪池; 处; 1; 3; 0. 大桥及中桥生产废水沉淀池; 处; 2; 3; 1.5. 3; 噪声防治措施; 46.2; 30; 隔声屏. 本部分小计; 110.4; 101.5. 二; 生态环境保护投资. 1; 绿化美化工程; km; 10; 100; 200; 按10万元/km. 2; 施工期水土保持; 250.53; 200; 计入水保投资. 本部分小计; 350.53; 400. 三; 环境管理投资. 1; 环境监测费用; 施工期; 年; 2年; 6; 0; 项目环境监测计划. 营运期; 年; 20年; 60; 0. 2; 工程环境监理费用; 年; 3年; 60; 0; 计入工程监理. 人员培训; 次; 2次; 20; 0. 本部分小计; 146; 0. 四; 环境保护税费; 207.06; 200. 五; 环保咨询、设计费用; 53; 55. 总计; 866.99; 756.5. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 1、生态影响 工程建设过程虽对动物、植物以及水生生物会产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群/生物群落结构，其种群/生物群落数量也不会因本项目建设而受到大的影响。本项目为改造工程，项目建设共新征农田40.2亩、旱地25.3亩，经济林43.5亩，林地21.4亩。从项目区的经济结构来看，新征农田、旱地、经济林和林地对当地的农业生产和农业经济产生了一定程度的影响。而就本工程，公路建设新征用农田、旱地、经济林和林地等农用土地面积占整个新宁县农用地面积非常小，因此公路占用土地不会给当地农业生产带来较大影响。公路在设计施工中尽量保持原有排灌系统的整体性，减少了对农田水利设施、农机道路和农田的切割。工程永久及临时占地会对水体流失产生一定影响，但是永久占地现已建设公路，两侧种植了行道树，进行了生态补偿，临时占地已进行生态恢复或建设住宅，未发生水土流失现象。项目所在地区水热条件良好，土壤较肥沃，植物成活率高且生长较快，现项目区大部分路段植物长势良好，路基两侧种植乔木，有效防止了水土流失。根据现场调查，沿线挖、填方路堤段防护如下：①临水路基采用挡土墙或浆砌石护坡防护。②路线通过较大塘、悬坡设浆砌石挡土墙。③易发生水土流失段边坡采用浆砌片石护面墙和路堑挡墙防护为主。通过采取以上措施，本项目对生态环境的影响较小。 ### 2、污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 2.1施工期污染物排放 （1）大气污染 本公路工程施工期对环境空气的污染有施工时灰土拌和、施工车辆及筑路机械等敞开源的粉尘和二次扬尘。另外还有少量的施工机械及车辆尾气。施工期间施工单位通过采取洒水降尘、加强施工人员劳动保护等一系列有效措施，使施工区及运输道路区的大气污染尤其是粉尘污染得到了有效控制，施工区周边居民受施工粉尘及运输道路扬尘的污染影响得以减轻。 （2）噪声 公路施工噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声，产生的噪声合成声级约80～120dB(A)。施工期间施工单位通过设置隔声围挡、合理安排施工时间、选用低噪声设备等一系列噪声控制措施，减轻了施工噪声对公路沿线居民的影响，居民对此可以接受。 （3）施工废水 针对公路建设有关环节产生的施工废水，通过采取设置沉淀池、隔油池，桥梁桩基在枯水期施工且设置围堰等措施，施工期对水环境影响较小。 （4）固体废弃物 本项目在施工过程中产生了的废弃物主要有建筑垃圾和生活垃圾，本项目不产生弃土。据资料查阅及现场调查，施工期间，施工单位采取了如下措施：建筑垃圾中能回用的回用，不能回用的用于道路路基填筑；施工期施工人员产生的生活垃圾均统一收集、处理，整个施工过程中没有发生随意丢弃垃圾事件。建筑垃圾及生活垃圾处理对地形地貌和植被破坏影响较小。 2.2营运期污染物排放 （1）大气污染：本项目营运期大气污染源主要来自公路上的机动车尾气，沿线运载颗粒物的各种货车在运输过程中因货物裸露产生的粉尘、以及道路扬尘。本项目沿线以乡村为主，所经区域空气环境质量较好，环境容量较大，工程在营运期的汽车尾气对周围环境及敏感点影响较小。根据同类公路类比分析，本项目沿线区域环境空气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 （2）噪声：主要由汽车发动机、喇叭声、急刹车等引起的交通噪声，对沿线的环境有一定的影响。 通过设置绿化带，限速禁鸣标志等措施，运营期噪声对敏感点影响较小。 （3）水污染物：本项目沿线不设服务区和收费站等服务设施，公路沿线基本无废水排放，不产生水环境污染影响。为防止路基被冲刷造成水土流失，本项目对全线路基、路面排水进行了综合设计。根据本地区的降水量、暴雨强度以及沿线水文地质情况，设置了路堑边沟、路堤边沟、截水沟等，路面、桥面径流通过设置路堑边沟 、路堤边沟 、截水沟等流入自然沟渠。因此，公路路面径流排放不会对河流水体水质产生污染，也不会造成农田淤积。 （4）固体废物：本项目不设收费站、服务区等服务设施，主要的固废来源于车辆行使过程中司乘人员所扔弃的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾。由于现今司乘人员素质较高，乱丢乱弃生活垃圾的情况较少，车辆行驶过程中所产量的垃圾量不大。目前，项目在集镇路段公路两侧均设置有垃圾箱或垃圾桶，营运期垃圾经当地环卫部门收集后，统一送当地垃圾填埋场处理，对周边环境影响很小。 |  |

表5 环境影响评价回顾

环境影响评价的主要环境影响预测及结论（生态、声、大气、水、振动、电磁、固体废物等） 《新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表》由长沙环境保护职业技术学院编制，报批稿时间为2007年2月。本次摘录主要结论如下： ## 1、环境现状评价结论 - 自然环境 新宁县隶属于邵阳市，位于湖南省西南部，东连东安县，西接城步县，南邻广西壮族自治区全州县、资源，北武冈市、邵阳县。地理坐标：东经110°18′～110°28′，北纬26°15′～26°55′。东西长84.3Km，南北宽73.28Km，面积2751Km2。县年平均降水量为l331.1mm。降雨量分布不均匀，总的趋势是西南部多于东北部，山地多于丘陵。降水的年内分配也不均匀，以4～6月降水居多，占全年降水量的42％。5月份雨量最多，12月雨量最少。县内属湿润气候区域，年平均相对湿度为81％。年均蒸发量1428.2mm，特别突出的是7～8月，气温高，日照强，南风大，蒸发量均在200 mm以上。全县年平均无霜期为289天。 - 社会环境 新宁县位于邵阳市西南部，东连东安县，西接城步县，南邻广西壮族自治区全州县、资源县，北靠武冈市、邵阳县。新宁县辖9个镇、9个乡，总面积2751.30平方千米，总人口62.35万人。2015年全县实现国内生产总值（GDP）746983万元，同比增长10.5%。第一产业完成增加值212397万元，增长4.8%；第二产业完成增加值200269万元，增长11%；第三产业完成增加值336420万元，增长13.3%。按常住人口计算，人均生产总值（GDP）13082元。比上年增加1248元，增长10.5%。三次产业结构为28.4:26.7:44.9。全县实现农林牧渔业总产值273001万元，同比增长4.8%。 （3）生态环境 新宁县自然条件独特，树种资源丰富，全县有木本植物105科，334属，917种，树木蓄积量465.2万m3，楠竹蓄积量约3000万根，木林覆盖率达到62.6%，既是全省30各用才基地县，也是县内10个坑木和造纸专用林基地县、速生林基地县和全国橙生产基地县。夫夷河常见的经济鱼类有青、草、鲢、鯰、鱅、鲫、鳊鱼等；贝类有蚌、虾、蟹类和少量鳖、乌龟等水生生物，尚未发现珍稀鱼类。水生植物常见的有马来眼子菜、轮叶黑藻、凤眼莲、水浮萍、空心莲子草等40余种。 根据现场调查，并咨询当地居民，拟建公路基本上沿用老线，山势险峻，人为活动较为频繁，沿线200m范围内，公路沿线植被覆盖率高，动物以常见的蛇类、蛙类、鼠类以及鸟类为主，未发现国家珍稀保护动物活动，也未发现国家珍稀保护植物分布。 （4）声环境 新宁县环境监测站于2006年12月24日对沿线声环境敏感点进行了现场调查和噪声监测，调查和监测重点放在学校、医院、公路沿线代表性敏感点调查上。拟建公路沿线两侧4a类声环境功能区内（即，距公路用地红线35m以内），各敏感点昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准；拟建公路沿线两侧2类声环境功能区内（即，距公路用地红线35-200m及需要特殊保护的声敏感区），各敏感点昼、夜间均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 （5）水环境 环评引用了夫夷河窑市断面和观瀑断面两个监测断面常规监测数据，监测单位为新宁县环境监测站，监测时间为2006年11月。2个监测断面各指标均优于《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）Ⅲ类水质标准。 （6）环境空气质量 大气现状监测布点4个，分别为Q1焦家垅学校 、Q2金鹰文武艺术学校、Q3水头中心小学、Q4永济村，新宁县环境监测站于2006年12月13～17日进行了现状监测。监测项目为SO2、NO2、TSP，各监测点SO2、NO2、TSP的日均浓度均符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中二级标准要求。 ## 2、 环境影响评价结论 （1）社会环境影响 a改建公路的建设将大大促进新宁县的发展，对沿线地区社会经济发展，将产生很大的推动作用，进而对当地的产业结构和劳动力的构成产生积极的影响。 b改建公路建成后将大大改善当地的交通条件，这必将加速当地与外界的物资交流，为新宁县经济发展创造良好的交通条件。 d建设单位应认真贯彻落实拆迁安置补偿政策，确保拆迁户的生活不受影响。 e公路建成后，良好的交通环境将促进沿线地区旅游业的快速发展，有利于沿线资源的合理开发。 （2）生态环境影响 a改建公路的修建，将占用少量的耕地，因而会对当地农业用地产生一定的影响，但项目建成后，将会带来显著的社会效益和经济效益，整体而言，项目正效益将远大于负效益。 b改建公路的修建不会造成区域内生物量的根本改变，也不会对生物物种造成很大影响。因此不会影响到区域内的生物多样性。 c该项目道路桥涵的建成一般情况下对防洪工作不会带来影响，也不会影响到当地的农田灌溉。 d 工程应采取切实可行的水土保持措施。 e改建工程取、弃土场及砂石料场虽然在施工期短期内存在对自然景观和自然生态的影响，但是在采取适当的景观设计和植被恢复、景观美化、绿化工程等措施后，可将短期不利影响减小到最低程度，维护公路景观与沿线景观环境及生态环境的统一协调性，总体上，拟建公路“三场”的设置是合理的。 （3）声环境影响 1）施工期影响分析 施工期噪声主要来源于施工机械运行和运输车辆行驶产生的噪声，各种施工机械具有高噪声、无规则的特点，往往会对施工场地附近的居民等声环境敏感点产生较大的影响，施工期噪声是短期暂时的，但影响较大，在采取相应的降噪措施和施工管理措施后，影响较小。 2）营运期影响分析 按GB3096-2008中4a类标准限值评价，在2010年、2017年、2025年，本项目二级公路段两侧昼间、夜间噪声达标距离距路中心线均为20m，本项目三级公路段两侧昼间、夜间噪声达标距离距路中心线均为20m。 按GB3096-2008中2类标准限值评价，在2010年、2017年、2025年，本项目二级公路段两侧昼间噪声达标距离距路中心线分别为30米、40米、50米，夜间噪声达标距离距路中心线分别为20米、30米、40米。本项目三级公路段两侧昼间噪声达标距离距路中心线分别为30米、30米、40米，夜间噪声达标距离距路中心线分别为20米、20米、30米。 敏感点预测： 表5-1远期环保目标噪声预测结果 单位：dB(A) 根据上表可知，公路沿线12处敏感点中，预计随着时间增长车流量的增加，在未采取噪声防治措施的情况下，远期居民噪声超标量在0.2-1.2dB(A)，昼夜间均有超标。建议建设单位应承诺在营运期对噪声预测超标的近距离居民点噪声进行跟踪监测，并且承诺预留资金作为远期噪声超标治理资金，根据跟踪监测实际情况，一旦跟踪监测敏感点噪声超标，则启用预留噪声超标治理资金。由于沿线远期预测噪声超标居民较多，建议采取加强绿化和限速的降噪治理措施，在绿化和限速仍噪声不达标的情况下进行隔声窗的安装，以确保敏感点噪声达标。 测点 序号; 测点名称; 距路中心线距离(m); 时段; 远期预测结果dB(A); 评价标准 dB(A); 是否 超标; 远期超标量dB(A); 备注. 1; 县城居民; 10; 昼间; 71.2; 70; 是; 1.2; 4a类区. 夜间; 55.9; 55; 是; 0.9. 2; 焦家垅学校教学楼; 60; 昼间; 56.2; 70; 否; /; 2类区. 夜间; 45.8; 55; 否; /. 3; 县人民法院办公楼; 30; 昼间; 59.8; 60; 否; /; 2类区. 夜间; 48.5; 50; 否; /. 4; 金鹰文武艺术学校教学楼; 40; 昼间; 58.6; 60; 否; /; 2类区. 夜间; 47.1; 50; 否; /. 5; 夫夷村村民; 10; 昼间; 70.3; 70; 是; 0.3; 4a类区. 夜间; 55.4; 55; 是; 0.4. 6; 三口渡村村民; 10; 昼间; 69.5; 70; 否; /; 4a类区. 夜间; 55.0; 55; 否; /. 7; 水头村村民; 10; 昼间; 70.3; 70; 是; 0.3; 4a类区. 夜间; 55.2; 55; 是; 0.2. 8; 水头中心小学教学楼; 30; 昼间; 57.8; 60; 否; /; 2类区. 夜间; 48.2; 50; 否; /. 9; 分水村村民; 10; 昼间; 67.5; 70; 否; /; 4a类区. 夜间; 53.3; 55; 否; /. 10; 东岭村村民; 10; 昼间; 67.4; 70; 否; /; 4a类区. 夜间; 53.4; 55; 否; /. 11; 九龙村村民; 10; 昼间; 67.2; 70; 否; /; 4a类区. 夜间; 52.8; 55; 否; /. 12; 东林林场居民; 10; 昼间; 65.7; 70; 否; /; 4a类区. 夜间; 51.1; 55; 否; /. （4）水环境影响 1) 本项目施工期对水环境的污染主要来自施工营地生活污水、桥梁施工废水、施工机械冲清洗检修含油污水、建筑材料的运输和堆放雨淋水等，污水总量小，只要采取沉淀、隔油、防雨淋等相应措施后，其污染影响是可以减缓和避免的。项目桥梁在枯水期施工，设置钢围堰，对水环境影响小；沿岸桥基础施工产出的泥浆和钻渣，如随意排放，将使水质降低。 2)根据同类工程预测计算结果表明，营运期路（桥）面径流中的主要污染物为SS及少量的石油类，污染物排放时间短，总量小，流入溪河和山地，对沿线溪河水质产生的污染影响很小。 3)工程属二级/三级公路，公路里程短，公路辅助设施少，营运产生的废水量也相对较小，其对水环境的影响将较小。 4)拟建公路在桥梁路段发生有毒有害危险品运输事故的可能性很小。在桥梁设计应满足工程上的防撞要求和制定危险品运输防范措施和应急计划后，本项目具有较强的交通事故引起的水污染风险应急能力。 （5）环境空气影响 1）施工期影响分析：公路施工期主要的环境问题是TSP。 扬尘污染主要发生在施工前期路基填筑过程，以施工公路车辆运输引起的扬尘和施工区堆场扬尘为主，对周围环境的影响最突出。在料场远离居民点并遮盖，路基填筑时及时洒水，对施工公路和运输材料道路洒水，及时清扫路面、运输筑路材料的车辆加盖蓬布的情况下，扬尘的不利影响可得到一定的控制。 2）营运期影响分析：公路投入营运后根据类比预测，在拟建项目营运期，公路上来往车辆尾气排放对公路沿线空气质量的影响较小，且影响范围不大。 （6）固体废物影响 施工期固体废弃物主要来源于施工过程中产生的弃土弃渣、建筑垃圾及施工人员生活垃圾。弃土运至弃渣场，建筑垃圾尽量回收利用，剩余建筑垃圾与弃土一起运至弃渣场填埋，生活垃圾收集后运至附近乡镇的垃圾处理场集中处理。在采取上述处理处置措施后本项目固体废物对环境的影响较小。 营运期固体废物对拟改建公路沿线区域环境影响不大。 ## 3、综合评价结论 本项目的建设，极大地改善新宁县的公路状况，解决X077线现有的交通状况，减少交通事故，使其通行能力得到显著的提高。有利于提高沿线人民收入，改善人民的生活环境和人文环境，促进文化教育水平、卫生健康水平的提高，有效控制人口增长。 本项目建设将加快区域经济发展的步伐，促进新宁县旅游发展；有利于改善沿线地区的投资环境，为开发区域自然资源，改变原有的产业结构起到积极的促进作用；对完善区域公路网功能有十分重要的意义。同时本项目在施工期和营运期对沿线生态环境和居民生活带来一定的不利影响，但只要认真落实和执行本次环评报告提出的环境保护减缓措施，所产生的不利影响可以得到有效控制，并降至环境能接受的程度。 本项目路线布设基本合理，符合邵阳市新宁县城市总体规划、道路建设规划和《邵阳市交通“十一五”规划》的要求，项目的经济效益和社会效益显著。 因此，从环境保护角度而言，本改建公路工程项目建设是可行的。

各级环境保护主管部门的审批意见（国家、省、行业） 湖南省环境保护局2007年3月24日对《新宁县城至将军坳公路改造工程环境影响报告表》进行了批复，主要批复意见如下： 一、拟建项目起于新宁县城金石镇，经扶夷村、水头村、杨柳田、沙子江、玉皇殿、大兴村、分水坳、前池、半工田、大马山、凸木山、烂屋场、将军坳与广西壮族自治区全州边界相接。路线全长32.3公里，其中新宁县城至水头段（5.8km）采用二级公路标准建设，设计车速80km/h，路基宽15米：水头到将军坳段（26.5km）采用三级公路标准建设，设计车速30km/h，路基宽7.5米．全线路面为水泥混凝土路面，新建大桥一座长196.1米，中桥l座长30米，利用小桥9座共长140．46米，新修涵洞103道，不设收费站。根据长沙环保职业技术学院编制的环评报告表的分析结论，同意工程建设。 二、工程设计、建设和运营管理应全面落实以下要求： 1、落实报告表提出的各项水土保持措施，防止水土流失；工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，尽量做到土石方平衡；取弃土(渣)场、路基边坡应采取工程防护和植物防护综合措施，做好工程占地和生态破坏的补偿和恢复措施，切实保护好生态环境；工程建设要尽量减少永久性占地，特别是林地和耕地。临时占地要先熟土层剥离堆存，项目完工后再覆盖熟土平整复耕或绿化。工程沿线要因地制宜地做好绿化工作，减少工程造成的生物量损失。在工程建设中落实基本农田保护措施，占用基本农田应按照国家和地方有关规定依法履行手续，会同当地政府做好土地调整、征地补偿及拆迁安置工作，防止次生环境问题。 2、根据报告表噪声预测结果，对预测远期超标的噪声敏感点进行跟踪监测，根据监测结果相应采取适当补救措施，不得影响居民正常的工作、学习和休息。地方人民政府应当合理规划沿线土地使用和建设布局，不得在道路沿线两侧50米（二级路段）、40米（三级路段）范围内新建学校、医院等噪声敏感建筑物。 3、采石场、取弃土(渣)场、拌和场、沥青站、料场等须合理选址，避开环境敏感目标，沥青站、拌和坊设置在敏感目标下风向200米以外。 4、跨河桥梁基础施工应采用先进施工工艺，设置临时排水沟，疏导施工废水，按有关规定将挖出的泥渣及废弃物运至指定地。制定运输有毒有害化学品事故应急预案，强化大桥防撞护栏，设置桥面雨水收集系统。大桥两侧应设醒目的警示、限速及禁止超车标志，防止运输危险品的车辆突发事故对水体的污染。 5、选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间施工，防止噪声扰民。采取洒水、覆盖和挡护措施，防止施工扬尘对附近敏感点的影响。 6、进一步完善环境保护计划，在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施，环保投资必须纳入工程投资概算，开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，建设单位应定期向地方环保部门提交工程环境监理报告。 三、项目建成后，按《建设项目环境保护管理条例》的规定申请办理竣工环保验收手续，经我局验收合格后方可正式投入使用。 四、拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由邵阳市环保局和新宁县环保局具体负责。

表6 环境保护措施执行情况

表6-1 施工期环保措施执行情况一览表 环境要素; 施工期提出的环保措施; 工程实际采取的环保措施及结果; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 生态环境 保护; (1)施工前必须办好建设用地审批手续；确保耕地总量动态平衡。经批准占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则进行补偿，建设单位应缴纳征用该土地补偿费专款用于开垦新的荒地；新开垦的荒地要由有关土地行政主管部门会同同级农业行政主管部门验收，新开垦耕地的数量和质量应与征用土地当前程度相当。 （2）加强对施工人员的环保教育，保护自然资源。 (3)尽量不选择耕地用作取土区，如果工程需要，在挖掘时，应将表层土皮(30cm）保留，用于土地复垦，以使对农业的影响降低至最小；施工车辆应在临时车道上行驶：以免损坏农地和林地。及时绿化和种植林地进行补偿。 (4)应采取措施，缩短临时占地使用时间，施工完毕，即恢复植被或复垦。应避开雨季施工。 (5)路堤路堑在施工过程中，应及时做好边坡防护，如护面墙、挡土墙，设置临时排水沟，特别是一些地质不良地段，可在坡顶外设置截水沟。 (6)深挖高填路段，裸露面较大的，应及时在边坡植草防护；挖方路基可采用浆砌石挡土墙等措施。低填路段应尽量将边坡放缓，与原地貌融为一体，形成缓冲带，可具美化环境、提高行车安全的功能。 (7)大、中桥建设中用到的建材必然有部分堆放在桥位附近，建议堆场设在暴雨径流冲刷影响小的地方。在建材堆放场四周必须挖明沟、沉沙井，设挡墙等，防止被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。 （8）对建筑物的拆除应采用人工拆除方法，减少对环境的不利影响。 （9）拆迁造成的建筑垃圾，可部分用于修路，其他部分应及时选择植被覆盖差的低洼山地集中处理(填埋后覆土，恢复植被)，若来不及及时运走的，应建挡土墙，集中堆放。 (10)加强施工的管理，严禁乱开挖取土、取石，严禁就地取材，破坏植被，工程施工应充分顺应生态原则，避免造成生态危害。; (1)施工前已办好建设用地审批手续；确保耕地总量动态平衡。经批准占用的耕地，按照“占多少，垦多少”的原则进行补偿，建设单位已缴纳征用该土地补偿费专款；新开垦的荒地已由有关土地行政主管部门会同同级农业行政主管部门验收，新开垦耕地的数量和质量与征用土地当前程度相当。 （2）加强对施工人员的环保教育，保护自然资源。 (3)占用少量耕地，占用时将表层土皮(30cm）保留，用于土地复垦；不设临时便道，施工车辆利用老路行驶。对占用的土地及时进行绿化进行补偿。 (4)避开雨季施工。施工完毕，对临时占地进行复垦。 (5)路堤路堑在施工过程中，及时做好边坡防护，设置挡土墙和临时排水沟，特别是一些地质不良地段，在坡顶外设置截水沟。 (6)深挖高填路段，裸露面较大的，及时在边坡植草防护；挖方路基采用浆砌石挡土墙等措施。低填路段应尽量将边坡放缓，与原地貌融为一体，形成缓冲带。 (7)桥梁建设建材堆放在预制场，堆场设在暴雨径流冲刷影响小的地方。在建材堆放场四周挖明沟、沉沙井，设挡墙等，防止被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。 （8）对建筑物的拆除应采用人工拆除方法。 （9）拆迁造成的建筑垃圾，能回用的回用，不能回用的用于路基填筑。 (10)加强施工的管理，严禁乱开挖取土、取石，严禁就地取材，破坏植被。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 噪声 防治措施; (1)要注意保养高噪声机器和正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。 (2)昼间施工时应确保施工噪声不影响公路沿线的学校教学环境，学校路段施工尽量安排在假期或周末，如无法安排，则禁止在上课时间进行高噪声施工作业。为保证施工现场附近居民的夜间休息，对距居民区150米以内的施工现场，噪声大的施工机械在夜间22:00~06:00停止施工，主要运输通道也应远离居民区。 (3)筑路施工的噪声具有突发性、无规则性、不连续性、高强度等特点，据调查，施工现场噪声有时超出4类噪声标准，一般可采取施工方法变动措施加以缓解，如噪声源强大的作业可安排在昼间(06:00~22:00)进行。施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求承包商通过文明施工，加强管理加以缓解。同时，业主应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内及时处理各种环境纠纷。为减少施工机械噪声等对沿线学校、居民产生的影响，对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。 (4)在现有道路上运输建筑材料的车辆，承包商要做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。对确因运输建筑材料使现有道路沿线声环境质量极度恶化的路段，要求监理工程师加强噪声监测，如果噪声因建材运输而超标，可考虑改变行驶路线，或与当地居民达成协议给予一定经济补偿等环保措施。对采石场等有高噪声施工的场所也将采取类似的措施。 (5)为保护施工人员的健康，承包商要合理安排工作人员轮流操作高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距辐射高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，还应适当缩短其劳动时间。; (1)注意保养高噪声机器和正确操作，使筑路机械的噪声维持在最低声级水平。 (2)学校路段施工尽量在假期或周末，且禁止在上课时间进行高噪声施工作业。为保证施工现场附近居民的夜间休息，对距居民区150米以内的施工现场，噪声大的施工机械在夜间22:00~06:00停止施工，主要运输通道为原有老路。 (3)噪声源强大的作业安排在昼间(06:00~22:00)进行。施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，承包商通过文明施工，加强管理加以缓解。同时，业主在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题业主应及时与当地环保部门取得联系，在24小时内及时处理各种环境纠纷。对高噪声设备设置临时围挡防护物来消减噪声。 (4)在现有道路上运输建筑材料的车辆，承包商做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在最低水平。建材运输未造成周边居民噪声超标。项目不设采石场。 (5)合理安排工作人员轮流操作辐射高强噪声的施工机械，减少接触高噪声的时间，或穿插安排高噪声和低噪声的工作。对距高强噪声源较近的施工人员，除采取戴保护耳塞或头盔等劳保措施外，适当缩短其劳动时间。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 水环境 保护措施; （1）运输、施工机械机修油污应集中采取隔油池和砂滤处理； (2)施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料(油料、化学品等)堆放场地应尽可能远离河流，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入河流造成污染； （3）桥梁施工时生活区应集中，生活废水必须经化粪池、隔油池等初步处理后才能排入附近沟渠，不能直接排入河流； (4)桥梁基础施工时，选在枯水季节。; （1）运输、施工机械机修油污采取隔油池和砂滤处理； (2)施工材料运输车辆设有防雨设备，施工材料(油料、化学品等)堆放场地远离河流，有防雨导流设施； （3）不设生活区，施工人员租用民房，生活污水经化粪池处理后用作农肥； (4)桥梁基础施工时，在枯水季节。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 大气 污染防治措施; (1)施工时的储料场、沥青熔融场地、路面材料拌和站选址时应满足卫生防护距离分级中的防护距离要求，在这些场所200m半径范围内不得有集中的居民区、学校、医院等敏感点。 (2)对堆场加强管理，在物料堆场四周设置挡风墙(网)，并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量。 （3）沿线施工便道(包括临时道路)应及时进行洒水处理，施工单位应配备有足够的洒水车。另外施工便道在修建时可加铺碎石、砂子，从根本上减少扬尘的污染。 （4）在进出堆场的道路上也应经常洒水(包括公路经过的敏感点的路段)，使路面保持湿润，以减少由于汽车经过和风吹而引起的道路扬尘。 （5）水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘，运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，不要从人口稠密地区经过。; (1)施工时的储料场、路面材料拌和站选址时满足卫生防护距离分级中的防护距离要求，在这些场所200m半径范围内无集中的居民区、学校、医院等敏感点。项目不设沥青熔融场地。 (2)在物料堆场四周设置挡风墙(网)，并合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量。 （3）不设施工便道，材料运输利用原有老路。 （4）在进出堆场的道路上也应经常洒水(包括公路经过的敏感点的路段)，使路面保持湿润，以减少由于汽车经过和风吹而引起的道路扬尘。 （5）水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，采取防风遮盖措施，以减少扬尘。运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏，避免洒落引起二次扬尘，运输时，选择沿线敏感点少的路段，不从人口稠密地区经过。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 固体废物防治措施; (1)施工营地生活垃圾统一送附近城镇的垃圾填埋场或处理场，如距离城镇较远可就地焚烧或选择适当的场所进行填埋。 (2)桥梁工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等尽量分类收集，部分废弃物回用，其余集中堆放，并及时联系当地环卫部门清运，建议集中垃圾堆场采用四周挖明沟等方式，防止因暴雨冲刷而进入水体。 (3)桥梁建设中用到的建材必然有部分堆放在桥位附近，建议堆场设在暴雨径流冲刷影响小的地方。在建材堆放场四周必须挖明沟、沉沙井，设挡墙等，防止被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。; (1)不设施工营地，租用民房，生活垃圾统一送附近城镇的垃圾填埋场或处理场。 (2)桥梁工地人员的生活垃圾、施工物料垃圾等分类收集，部分废弃物回用，其余集中堆放，并及时联系当地环卫部门清运，集中垃圾堆场采用四周挖明沟等方式，防止因暴雨冲刷而进入水体。 (3)在建材堆放场四周必须挖明沟、沉沙井，设挡墙等，防止被暴雨径流冲刷进入水体，影响水质。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 水土流失; - 公路建设区 ①路堤填筑施工前，路堤坡底两侧先修筑挡土坎和排水沟，以拦截因降雨造成的坡面水土流失。所筑土坎尽量选择粘土。排水沟每隔200m设沉沙池，以沉降径流泥沙，降低径流流速。 ②对施工过程中公路沿线的临时堆渣(堆料)进行临时防护。临时堆土堆置高度以3m高左右为宜，在堆置的表土或临时堆料四周铺设干砌石排水沟和干砌沉沙池，临时堆土上面采用彩条布临时覆盖。 ③在涵洞施工中，在其开挖坡面应设置干砌石截水沟和沉沙池，以拦截降雨对涵洞口开挖坡面的冲刷。 ④施工结束后，对路基边坡、路堑边坡以及涵洞口开挖坡面栽植草皮，进行植被恢复。同时，对公路排水沟外侧至界桩区域进行乔灌草绿化，绿化乔木选择樟树和马尾松，灌木选择夹竹桃和杜鹃，并撒播水土保持混合草籽。 ⑤在公路施工过程中，应尽量减短边坡、路基等地表裸露的时间，为此应避免开挖路线过长，合理安排好开挖、筑路、压实路面、砌石护坡、铺砌排水沟等工作，尽可能做到同步进行。 - 施工临时用地区 ①施工期预制场、堆料场的临时用地，使用前在周围开挖截排水沟，设沉沙池，防止建筑材料的砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，泥沙进入耕地降低土地的生产力。公路竣工后，清除施工废料，对场地平整覆土后造地或种草恢复植被。 ②施工便道尽量少征用新的土地，尽可能利用现有道路或结束农村规划道路修建。公路施工材料运输及取土场、弃渣场等的运输便道待施工结束后，要求清除地面杂物并整平，除了留给当地居民继续使用的便道外，其他的整平后种草恢复植被，使公路建设造成的地表裸露面尽可能恢复植被。 ③在施工场地的临时堆料四周修筑临时排水沟、沉沙池，并采用彩条布覆盖，以防止临时堆料在暴雨冲刷下造成水土流失。 (3)桥梁工程防护措施 桥梁两头路基和墩台采用浆砌石挡土墙或浆砌石护坡或浆砌石骨架内植草护坡措施。桥梁水下部分施工采用钢板围堰，开挖土石运至附近弃渣场处理。穿越沟谷或田垄的桥梁，桥墩开挖料除用作基础回填外，弃渣运至附近弃渣场处理。 (4)取土场水土保持措施 ①取土场开挖边坡裸露面在降雨及地表径流作用下，易产生面蚀或细沟侵蚀，因此，拟主要采用当地易生长的优势草种进行植物护坡。②沿取土场开挖面坡顶外缘设截水沟以截取开挖坡面以上山坡的汇水，并将截取的水引入附近沟渠排走，避免水流对开挖面土体的冲刷。③施工过程中，要与当地土地管理部门协调，将取土场的取土过程与农业开发规划设计和造林相结合，取土尽量集中，工程结束后及时进行平整，并种植乔灌草进行植物防护或覆土复耕。 (5)弃渣场水土保持措施 ①在弃渣场沟口设置浆砌石挡渣墙，以拦截弃渣，保证坡脚稳定，减少施工期对周围耕地的影响。②在弃渣场周边修建浆砌石排水沟和浆砌石沉沙池，以拦截坡面上方来水及引排周边集水。在渣场内设干砌石排水沟及干砌石沉沙池，以完善排水系统，减少径流对渣土的冲刷。③弃渣作业阶段，应对弃渣面分层压实。弃渣结束后，应利用废弃的土石方进行凹坑回填，弃渣平推处理，覆土后种植林草恢复植被。 （6）移民安置区 ①在基础开挖施工中，在宅基地周围修建临时排水沟、挡土坎。 ②施工结束后，对宅基地的空闲地进行绿化。; （1）公路建设区 ①路堤填筑施工前，路堤坡底两侧先修筑挡土坎和排水沟，以拦截因降雨造成的坡面水土流失。所筑土坎选择粘土。排水沟每隔200m设沉沙池，以沉降径流泥沙，降低径流流速。 ②对施工过程中公路沿线的临时堆渣(堆料)进行临时防护。临时堆土堆置高度以3m高左右为宜，在堆置的表土或临时堆料四周铺设干砌石排水沟和干砌沉沙池，临时堆土上面采用彩条布临时覆盖。 ③在涵洞施工中，在其开挖坡面设置干砌石截水沟和沉沙池，以拦截降雨对涵洞口开挖坡面的冲刷。 ④施工结束后，对路基边坡、路堑边坡以及涵洞口开挖坡面栽植草皮，进行植被恢复。同时，对公路排水沟外侧至界桩区域进行乔灌草绿化，绿化乔木选择樟树，灌木选择夹竹桃，并撒播水土保持混合草籽。 ⑤在公路施工过程中，尽量减短边坡、路基等地表裸露的时间，为此应避免开挖路线过长，合理安排好开挖、筑路、压实路面、砌石护坡、铺砌排水沟等工作，尽可能做到同步进行。 （2）施工临时用地区 ①施工期预制场、堆料场的临时用地，使用前在周围开挖截排水沟，设沉沙池，防止建筑材料的砂浆、碎石随径流进入沟道、农渠，增加沟渠的泥沙淤积，泥沙进入耕地降低土地的生产力。公路竣工后，预制场（堆料场位于预制场）已建设居民住宅。 ②不设施工便道，材料运输利用原有老路。 ③在拌合场的临时堆料四周修筑临时排水沟、沉沙池，并采用帆布覆盖，以防止临时堆料在暴雨冲刷下造成水土流失。 (3)桥梁工程防护措施 桥梁两头路基和墩台采用浆砌石挡土墙护坡措施。桥梁水下部分施工采用钢板围堰，开挖土石经沉淀后用于路基填筑。穿越沟谷或田垄的桥梁，桥墩开挖料用作基础回填。 (4)取、弃土场水土保持措施 项目不设取弃土场，项目不产生弃土，借方来自县城城市道路及白塔公路的建设。 （5）移民安置区 移民安置区的建设不属于本项目工程内容。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 社会环境影响; (1)工程施工过程中，当发现有墓葬、化石、硬币、有价值的物品或文件、建筑结构及其它有地质或考古价值的其它遗迹或物品时，应及时向有关文物主管部门汇报，必要时暂停施工。 (2)建设单位应按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定，结合当地实际，与征地、拆迁户协议，将被征地、拆迁的各项补偿费用及时支付给相关乡镇、村。 (3)补助费用一定要专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人，要充分发扬民主和尊重公民的基本权利，做到合理分配、使用各项补偿费。; - 施工过程未发现文物。 - 建设单位已按照国家和省市的有关征地拆迁、补偿规定对征地和拆迁居民进行征地和拆迁补偿。 - 补助费用专款专用，并按规定及时分到有关村组和个人。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 表6-2 营运期环保措施的执行情况一览表 环境要素; 营运期提出的环保措施; 工程实际采取的环保措施及结果; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 噪声 防治措施; （1）工程降噪措施 敏感点名称; 防治措施. 县城居民; 增加长1500米、宽5米绿化带. 县人民法院; 设置绿化带. 扶夷村; 临路居民设置绿化带. 三口渡; 临路居民设置绿化带. 水头村; 临路居民设置绿化带. (2)工程管理措施 ①学校医院附近应设禁鸣标志，并建议限制车速。 ②加强公路交通管理，经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。 ③结合营运期环境监测结果，如发现沿线敏感点噪声超标情况应及时采取防护补救措施，降低交通噪声对沿线声环境的影响。 ④对沿线村镇规划建设的控制性要求：拟建公路沿线居民住房重建时，村镇政府批复时务必指明需远离公路，在进行农村或小城镇居住区规划时，应参考本环境影响报告公路两侧噪声预测结果，并结合当地的地形条件确定相应的防护距离，且尽量远离公路。沿线乡镇如果调整城镇发展规划，向本项目靠近，则建议在距离公路200m内尽量布置仓储、工厂等对声环境相对不敏感的建筑，以减小交通噪声污染。; （1）工程降噪措施 道路K0+000~K6+403段全线设置有绿化带，根据现状监测，现阶段道路两侧敏感目标噪声未超标。 (2)工程管理措施 ①学校附近设有禁鸣标志，并设限制牌。 ②加强公路交通管理，经常维持公路路面的平整度，避免因路况不佳造成车辆颠簸等引起交通噪声增加。 ③根据现状监测，现阶段道路两侧敏感目标噪声未超标。 ④对沿线村镇规划建设的控制性要求：拟建公路沿线居民住房重建时，村镇政府批复时务必指明需远离公路，在进行农村或小城镇居住区规划时，应参考本环境影响报告公路两侧噪声预测结果，并结合当地的地形条件确定相应的防护距离，且尽量远离公路。沿线乡镇如果调整城镇发展规划，向本项目靠近，则建议在距离公路200m内尽量布置仓储、工厂等对声环境相对不敏感的建筑，以减小交通噪声污染。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 水环境 保护措施; 加油站的污水应设置化粪池、隔油池处理达标后排放入城市下水道。处理流程可采用：含油污水经隔油池隔油处理后与生活污水合并排入化粪池处理。; 本项目不包括加油站的建设。; 本项目不包括加油站的建设。. 环境空气保护措施; （1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，减少塞车现象。 （2）严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，对公路上机动车辆尾气进行监测，超标车辆禁止上路。对公路路界内进行绿化美化工程专项设计、并做好绿化工程的实际和管养工作。公路两侧控规距离范围内不再新建居民区、学校、宾馆、医院等敏感设施。; （1）加强公路管理及路面养护，保持公路良好运营状态，减少塞车现象。 （2）严格执行国家制定的汽车尾气排放标准，相关单位对公路上机动车辆尾气进行监测，超标车辆禁止上路。公路两侧设置有绿化带，并做好绿化工程的实际和管养工作。公路两侧控规距离范围内未新建居民区、学校、宾馆、医院等敏感设施。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 固体废物防止措施; 建议对经过公路的司乘人员进行环保教育，树立宣传标语，同时采用分路段到负责人的方式对沿线的固体废物及时进行收集处理。; 公路分路段到负责人，负责公路路面固体废物清扫情况，并在集中居民区路段均设置有垃圾箱或垃圾筒，固体废物多为司乘人员扔出的生活垃圾，生活垃圾经收集后定期交由当地环卫部门处置。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 生态保护措施; (1)为了维持耕地总量动态平衡，建设单位应配合沿线国土部门开垦荒地，补偿损失的农田。 (2)加强公路征地范围内可绿化地段的绿化工作。公路两侧应营造多层次结构的绿化林带，使之形成立体屏障，种植对汽车尾气NOx污染物有较强的抗性，并对噪声有一定的吸附、净化作用的植物种。推荐的植物种类有杉木、樟、白榆、刺槐、臭椿、石榴、夹竹桃等木本植物，以及美人蕉、马蹄金草、马尼拉草等草本植物。 (3)对于取弃土场和施工临时占地，根据当地和工程的需要进行复垦或绿化也可以进行建筑土地复垦，即将施工废地变为居民或工业建筑用地。不需要复垦的场地要实施绿化工程。; (1)建设单位已配合沿线国土部门开垦荒地，补偿损失的农田。 (2)公路两侧种植有行道树，主要为樟树。 (3)预制场和拌合站已进行生态恢复或建设居民住宅，无水土流失现象。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 表6-3 湖南省环境保护局审批意见提出的环保措施落实情况 序号; 批复意见提出的环保措施; 实际执行情况及效果; 措施的执行效果及未采取措施的原因. 1; 落实报告表提出的各项水土保持措施，防止水土流失；工程中的填挖方、弃渣应统筹安排，尽量做到土石方平衡；取弃土(渣)场、路基边坡应采取工程防护和植物防护综合措施，做好工程占地和生态破坏的补偿和恢复措施，切实保护好生态环境；工程建设要尽量减少永久性占地，特别是林地和耕地。临时占地要先熟土层剥离堆存，项目完工后再覆盖熟土平整复耕或绿化。工程沿线要因地制宜地做好绿化工作，减少工程造成的生物量损失。; 已落实报告表提出的各项水土保持措施，未见发生水土流失现象；工程中做到土石方平衡，借方来自城市道路和白塔公路的建设，无弃方，不设取弃土场；路基边坡设置防护坡，临时占地已进行恢复或建设民宅，无水土流失现象；工程建设占地旱地减少33.6亩，经济林减少48.05亩。临时占地熟土剥离用作后期道路绿化。工程沿线设置有绿化带。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 2; 在工程建设中落实基本农田保护措施，占用基本农田应按照国家和地方有关规定依法履行手续，会同当地政府做好土地调整、征地补偿及拆迁安置工作，防止次生环境问题。; 在工程建设中落实基本农田保护措施，占用基本农田已按照国家和地方有关规定依法履行手续；已会同当地政府做好土地调整、征地补偿及拆迁安置工作，未收到居民投诉。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 3; 根据报告表噪声预测结果，对预测远期超标的噪声敏感点进行跟踪监测，根据监测结果相应采取适当补救措施，不得影响居民正常的工作、学习和休息。地方人民政府应当合理规划沿线土地使用和建设布局，不得在道路沿线两侧50米（二级路段）、40米（三级路段）范围内新建学校、医院等噪声敏感建筑物。; 对预测远期超标的噪声敏感点进行跟踪监测，现阶段道路两侧敏感点噪声未超标。在道路沿线两侧50米（二级路段）、40米（三级路段）范围内未新建学校、医院等噪声敏感建筑物。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 4; 采石场、取弃土(渣)场、拌和场、沥青站、料场等须合理选址，避开环境敏感目标，沥青站、拌和坊设置在敏感目标下风向200米以外。; 拌和场、预制场合理选址，避开环境敏感目标，设置在敏感目标下风向200米以外。项目不设沥青站、采石场、取弃土(渣)场、料场。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 5; 跨河桥梁基础施工应采用先进施工工艺，设置临时排水沟，疏导施工废水，按有关规定将挖出的泥渣及废弃物运至指定地。制定运输有毒有害化学品事故应急预案，强化大桥防撞护栏，设置桥面雨水收集系统。大桥两侧应设醒目的警示、限速及禁止超车标志，防止运输危险品的车辆突发事故对水体的污染。; 跨河桥梁基础施工采用先进施工工艺，设置了临时排水沟，疏导施工废水，按有关规定将挖出的泥渣及废弃物运至指定地。大桥设置防撞护栏，设置桥面雨水收集系统。大桥两侧设醒目的警示、限速及禁止超车标志，防止运输危险品的车辆突发事故对水体的污染。由县交通管理部门统一制定道路交通事故环境应急预案，并落实预案中的保障措施。; 实际的环保措施已按原计划进行。但实际建设未编制应急预案。. 6; 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间施工，防止噪声扰民。采取洒水、覆盖和挡护措施，防止施工扬尘对附近敏感点的影响。; 选用低噪声施工机械设备，合理安排施工时间，在噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间施工，防止噪声扰民。采取了洒水、覆盖和挡护措施，防止施工扬尘对附近敏感点的影响。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 7; 进一步完善环境保护计划，在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施，环保投资必须纳入工程投资概算，开展工程环境监理，在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任，建设单位应定期向地方环保部门提交工程环境监理报告。; 进一步完善环境保护计划，在项目设计和施工阶段进一步细化并落实各项环境保护措施，环保投资纳入工程投资概算。将环境监理纳入湖南省金顺公路工程监理咨询有限公司。; 实际的环保措施已按原计划进行。. 本项目在环境影响报告表编制、工程设计阶段以及环评批中提出了较全面、详细的环境保护措施，调查结果表明，大部分环保措施在工程施工期和试运营期间已得到落实，部分环保措施进行了调整或没有落实，具体情况如下： （1）环评批复中提出：“制定运输有毒有害化学品事故应急预案 ”实际情况为：由县交通管理部门统一制定道路交通事故环境应急预案，并落实预案中的保障措施。

表7 环境影响调查

| 施 工 期 | 生态 影响 | ①工程施工对动物的影响主要是项目占地会侵占部分动物的巢穴，破坏部分动物的觅食区。但由于本项目沿线附近居民点较多，野生动物物种、数量均不太多，主要是适应这种环境的常见种类，无珍稀保护野生动物。故工程建设过程虽对动物生命活动产生了一定程度的不利影响，但不会改变其种群结构，其种群数量也不会因本项目建设而受到大的影响。 ②公路需要占用沿线各类土地，因而不可避免地造成植被破坏。工程施工过程要破坏植被，但由于沿线植被人工化程度较高，且植被长势良好，被破坏的程度较小，随着施工期结束及人工恢复，公路建设对其造成的影响将逐步减弱。 ### ③湘水大桥和夫夷桥均在枯水期进行，且桩基施工过程设置临时围堰，施工范围小，水下施工对河流阻碍较小，基本不会改变水生生物的生境。同时，项目建设单位采取了相关措施减少项目施工对项目所涉及河流水生生物的影响：项目产生的施工废水不外排，通过沉淀池处理回用于场地洒水抑尘，不进入周边水体；对施工人员进行必要的生态环境宣传教育，产生的污染物禁止排（弃）入周边水体；公路桥梁均设置有防撞护栏，公路管理部门设置有应急预案，根据现场调查及群众反映，本项目建设和试营运期间没有发生过重大的危险品运输污染事故。因此，项目施工对周边水体水生生物的影响较小。 ④本项目为改造工程，项目建设共新征农田40.2亩、旱地25.3亩，经济林43.5亩，林地21.4亩。从项目区的经济结构来看，新征农田、旱地、经济林和林地对当地的农业生产和农业经济产生了一定程度的影响。而就本工程，公路建设新征用农田、旱地、经济林和林地等农用土地面积占整个新宁县农用地面积非常小，因此公路占用土地不会给当地农业生产带来较大影响。 ⑤为尽量减少公路建设对农田灌溉渠网的影响，在农田区段，公路在设计施工中尽量保持原有排灌系统的整体性，减少了对农田水利设施、农机道路和农田的切割。当不得已占用排灌沟渠时，则采取恢复或新建等措施处理。施工过程中建设单位及时与当地政府和农民协商，依照他们的要求适当调整了涵洞的位置及数量，工程共设置涵洞78道。通过以上措施，基本满足了农田灌溉的需要，减少了公路建设对农业灌溉的不利影响，减少了对当地农业生产的不利影响。 ⑥据调查，建设单位在施工期间，为了减少对公路沿线环境的破坏，对土石方进行了合理的纵向调配，以挖补填，内部调剂，在优化工程路线的基础上尽量减少工程取弃土石方量。工程路基挖方量288218m3，填方量232052m3，路基借方量为249501m3，无弃方。据环评及现场调查，工程不设取弃土场，所需借方来源于新宁县城城市道路建设和白塔公路的建设，由新宁县交通局负责调配。 本项目施工期对生态环境的影响较小。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | ①噪声 本项目施工期为2009年8月～2012年3月，公路施工噪声主要有施工机械噪声和运输车辆噪声，产生的噪声合成声级约80～120dB(A)。据调查，为了减少施工噪声对沿线居民、预制场及拌和站附近居民的影响，施工单位应业主要求采取了如下噪声污染防治措施： 1）合理选择施工机械，尽量选用低噪声设备，并尽量避开夜间机械； 2）定期对施工运输道路养护和车辆维修保养； 3）严格控制作业时间，尽量不在夜间（22：00～6：00）施工； 4）将噪声污染较严重的拌和站、预制场布置在距离居民集中区较远的地方，并利用围挡进行阻隔，减少了噪声对周围居民集中区的污染影响； 5）预制场钢筋切割工序外设置围挡，并远离居民。 6）加强对施工单位车辆驾驶人员的宣传教育，使限速、禁鸣措施得到落实。 由于本项目施工期间没有开展环境监测工作，为了了解上述措施的实施效果，项目组走访了公路沿线居民及当地环保局。据调查，由于施工单位避开了夜间作业，本项目施工噪声和运输车辆噪声对沿线居民的污染影响得以减轻，居民对此可以接受。施工期间当地环保部门没有收到群众有关噪声污染方面的投诉。 ②废气 本公路工程施工期对环境空气的污染有施工时灰土拌和、施工车辆及筑路机械等敞开源的粉尘和二次扬尘。另外还有少量的施工机械及车辆尾气。 据调查，为了减轻施工废气对周边环境空气的污染，施工单位应业主要求采取了如下大气污染防治措施： 1) 将混凝土拌和站布置在尽量远离居民点的位置，减轻粉尘对居民区的影响；混凝土拌和系统采用全封闭式的拌和设备，并配置袋式除尘器，除尘器除尘效率达98%；水泥由封闭系统从罐车卸载到水泥储存罐，并在储存罐顶部通气帽设置消尘网布，阻挡粉尘扩散。 2) 对于运输材料和渣土的车辆严格加盖蓬布，并经常清洗运输车辆；对项目运输道路有居民的地段进行限速控制，车速控制在30km/h以内，有效减少了扬尘的产生。 3) 对机械车辆使用前实行严格检查，禁止超过使用年限的车辆运行，对大型施工机械和车辆定期检查、维修，确保了施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放标准。 4) 主体工程区、拌合场、预制场等采取洒水降尘；在进出堆场、预制场、拌和站的道路上进行了洒水降尘，每天洒水2-3次。 5) 加强了施工人员的个人防护，及时给施工人员发放防尘口罩。 由于本项目施工期间没有开展环境监测工作，为了了解上述措施的实施效果，项目组走访了公路沿线居民。根据现场调查及走访咨询，通过采取上述措施，施工区及临时工程区的大气污染尤其是粉尘污染得到了有效控制，公路沿线及施工区附近居民受施工粉尘及运输道路扬尘的污染影响得以减轻。施工期间，公众没有提出有关大气环境影响的问题，施工过程中未发生环境空气污染事件，也没有相关的投诉。 ③废水 针对公路建设有关环节可能对水环境产生的不利影响，根据查阅资料和走访咨询公路沿线居民得知，本项目对环评中提出的施工期间水环境保护措施基本落实。 1）施工期间施工人员生活营地租用民房，远离河流，生活污水经化粪池处理后给当地农民肥田，没有直接排入河流，没有造成水体污染。 2）桥梁施工多采用围堰法或沉井施工法施工；桥梁钻孔废渣一般先拦护沉淀，再集中运至指定地点，桥梁施工过程中产生的施工废料、垃圾均用渣土车外运后处理。桥基施工产生的泥渣废水通过设置沉淀池对其进行沉淀后再通过挖好的导流沟排出。 3）工程共设置了2处拌和站1处预制场。拌和站由搅拌机、成品砂石堆场和水电供应设施等部分组成，每天产生废水量很小，为不连续排放。预制场废水以养护废水为主。废水处理设施同期建成，包括沉砂池、沉淀池和调节水池。生产废水经场内排水系统，自流进入平流式沉淀池，经过初步沉淀后进入二沉池，经充分沉淀后的表层清水一部分送人水池储存后循环利用，多余部分外排附近的沟渠，没有直接排入河流，没有造成水体污染。 4）本项目含油废水主要来源于施工机械修配站。据调查，由于本工程建设规模不大，施工现场仅设置较小规模的施工机械修配站，含油废水排放量较少，施工单位将收集的含油废水经小型隔油池处理后排放。 5）路基建设基本完工后随即进行了绿化等护坡工程，对降雨所产生的坡面水土流失起到了明显的控制作用。 6）公众没有提出有关水环境影响的问题，桥梁建设没有造成河道的堵塞，亦未发生水环境污染事件。 通过采取上述措施，施工区水环境得到了有效控制，工程施工队水环境影响较小。施工期间，公众没有提出有关水环境影响的问题，施工过程中未发生地表水污染事件，也没有相关的投诉。 ④固体废物 本项目在施工过程中产生了大量的废弃物，主要有建筑垃圾和生活垃圾，本项目不产生弃土。据资料查阅及现场调查，施工期间，施工单位采取了如下措施：建筑垃圾中能回用的回用，不能回用的用于道路路基填筑；施工期施工人员产生的生活垃圾均统一收集、处理，整个施工过程中没有发生随意丢弃垃圾事件。建筑垃圾及生活垃圾处理对地形地貌和植被破坏影响较小，没有污染地表水和地下水。 本项目施工期污染物对周围环境影响较小。 |
|  | 社会影响 | ①调查得知，本项目施工期为31个月。由于项目为道路改造，原有道路在施工期间仍可继续使用，所以，在施工期间，建设单位采取了单边放行进行道路的改造，对居民出行影响较小。据现场访问，当地居民表示受影响不很大，随着施工结束，通行不便的影响已完全消除。 ②建设单位在施工期间对施工单位进行了文物保护宣传，据调查，本项目施工期间未发现文物古迹，因此，公路建设对文物古迹无不利影响，也没有对风景名胜区、自然保护区产生不利影响。 本项目施工期对社会环境的影响较小。 |
| 运 营 期 | 生态影响 | ①建设单位对公路沿线两侧可绿化路段进行了生态绿化，共植乔木31225株。绿化区域各类花草树木长势总体良好，水保效果较好。 ②本工程其他临时用地包括拌和场和预制场。经调查，为减少占地，施工单位尽量利用项目沿线村道，无临时新征用地用于施工便道。 经调查，公路沿线共设拌和场2处，占地面积共1.0hm2，用地类型为荒地，不占用农田。设预制场1处，占地面积0.3hm2，用地类型为荒地，不占用农田。 表7-1 临时占地利用及恢复情况统计表 序号; 里程 桩号; 名称; 原用地类型; 占地面积（hm2）; 现状及实施措施. 1; K5+400右侧50m; 1#拌合场; 荒地; 0.6; 已建住宅. 2; 17+000左侧10m; 2#拌合场; 荒地; 0.4; 当地利用为耕地（旱地）. 3; K 1+600左侧10m; 预制场; 荒地; 0.3; 已建住宅. 本项目运营期对生态环境的影响较小。 |
|  | 污染影响 | ①噪声 运营期噪声主要由汽车发动机、喇叭声、急刹车等引起的交通噪声，根据现状监测结果表明：道路两侧居民点、学校、医院等声环境敏感点的昼间和夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a/2类标准。 ②废气 本项目营运期大气污染源主要来自公路上的机动车尾气，沿线运载颗粒物的各种货车在运输过程中因货物裸露产生的粉尘、以及道路扬尘。本项目沿线以乡村为主，所经区域空气环境质量较好，环境容量较大，工程在营运期的汽车尾气对周围环境及敏感点影响较小。根据同类公路类比分析，本项目沿线区域环境空气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 ③废水 本项目沿线不设服务区和收费站等服务设施，公路沿线基本无废水排放，不产生水环境污染影响。同时，本项目跨越水体路段距离不长，且设置有防撞护栏，突发事故车辆掉入水体中的概率非常小。建设单位在公路沿线设置了限速、限载、危险路段注意驾驶等提示标志，尽可能的减少风险事故，可确保沿线水环境的安全。 ④固体废物 本项目不设收费站、服务区等服务设施，主要的固废来源于车辆行使过程中司乘人员所扔弃的废纸、废塑料袋、盒、烟蒂等生活垃圾。由于现今司乘人员素质较高，乱丢乱弃生活垃圾的情况较少，车辆行驶过程中所产量的垃圾量不大。目前，项目在集镇路段公路两侧均设置有垃圾箱或垃圾桶，营运期垃圾经当地环卫部门收集后，统一送当地垃圾填埋场处理，对周边环境影响很小。 本项目运营期污染物对周围环境的影响较小。 |
|  | 社会影响 | ①建设单位已根据《湖南省土地管理实施办法》和《湖南省国家建设拆迁安置办法》中有关征地拆迁的政策及规定对征地、拆迁户给予了相应的补偿和妥善安置。根据调查了解，建设单位自2010年1月份开始进行征地、拆迁、青苗补偿、安置等工作，逐一签订合同，补偿资金发放到户。项目共支付征拆费1100万元，征拆等补偿资金已100%支付。项目征用26.3亩基本农田，已进行调规（调规文件见附件）并按照标准进行补偿。 ②拆迁户均采取就近后靠的方式安置，并通过村组内调剂耕地进行生产安置，据调查，拆迁户均已得到妥善安置，住房多为两层楼房，居住条件及生活水平较搬迁前均有所提高。 本项目运营期对社会环境影响较小。 |

表8 环境质量及污染源监测

1、声环境监测 （1）监测项目：等效连续A声级LAeq。 （2）监测点位：本项目全长23.578km。沿线共有环境空气和声环境敏感点12处，其中居民点8处，学校3所，单位1处。由于沿线大部分居民点均距离道路中心线较近，约10米，本次选取全部敏感点作为监测目标，监测点情况见表8-1，监测点位位置见附图2。 （3）监测时间：2016年10月21-22号。 （4）监测单位：邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司 表8-1 监测点位布设情况表 点位; 敏感点名称; 桩号; 监测点距中心线距离（m）; 敏感点类型; 监测点具体位置; 验收标准GB3096 -2008. N1; 县城居民; K1+000; 右侧10; 一般居民点; ①居民点噪声监测，监测点位于第一排房屋的1层窗前1m。 ②学校噪声监测,监测点位于教学楼1层窗前1m。 ③单位噪声监测,监测点位于办公楼的1层窗前1m。; 4a类. N 2; 焦家垅学校教学楼（有围墙）; K1+200; 左侧60; 学校; 2类. N 3; 县人民法院办公楼; K1+600; 右侧30; 政府单位; 2类. N 4; 金鹰文武艺术学校教学楼; K4+200; 左侧40; 学校; 2类. N 5; 夫夷村村民; K4+500; 左侧10; 一般居民点; 4a类. N 6; 三口渡村村民; K4+900; 右侧10; 一般居民点; 4a类. N 7; 水头村村民; K5+800; 右侧10; 一般居民点; 4a类. N 8; 水头中心小学教学楼（有围墙）; K6+300; 右侧30; 学校; 2类. N 9; 分水村村民; K17+600; 左侧10; 一般居民点; 4a类. N 10; 东岭村村民; K21+500; 左侧10; 一般居民点; 4a类. N 11; 九龙村村民; K23+300; 左侧10; 一般居民点; 4a类. N 12; 东林林场居民; K30+050; 右侧10; 一般居民点; 4a类. （5）监测方法与要求 环境噪声监测按照现行监测规定执行，监测项目为等效连续A声级。在监测同时记录车流量（按大、中、小型车及摩托车分别计算），记录监测点与路肩距离、方位。监测时，发现数据异常应该重新测量。尽量避开背景噪声干扰（鸡鸣犬吠、虫鸣等）。 a）监测方法：按照GB3096 有关规定进行监测。监测同时记录双向车流量，按大、中、小型车分类统计，必要时增加摩托车、拖拉机的统计类别。 b）监测频次：监测2 天，每天昼间监测2 次，夜间监测2 次（22：00~24：00 和24：00~6：00），每次监测20 分钟。 ### （6）声环境监测结果及分析 敏感点的监测结果见表8-2。 表8-2 公路沿线声环境敏感点现状监测结果 测点序号; 测点 名称; 监测 时间; 监测结果 dB(A); 车流量（辆/20min）; 评价标准 dB(A); 是否 超标; 超标量dB(A); 备注. 1; 县城居民; 第一天; 昼间; 66.2; 90（96）; 70; 否; /; 4a类区. 65.8; 86（90）; 70; 否; /. 夜间; 53.1; 20（21）; 55; 否; /. 52.7; 11（11）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 66.0; 95（100）; 70; 否; /. 66.3; 102（112）; 70; 否; /. 夜间; 52.5; 10（10）; 55; 否; /. 53.6; 18（21）; 55; 否; /. 2; 焦家垅学校; 第一天; 昼间; 52.3; 69（71）; 60; 否; /; 2类区. 53.0; 83（85）; 60; 否; /. 夜间; 45.2; 13（13）; 50; 否; /. 44.7; 9（9）; 50; 否; /. 第二天; 昼间; 53.2; 62（65）; 60; 否; /. 53.4; 81（83）; 60; 否; /. 夜间; 45.6; 12（12）; 50; 否; /. 45.1; 20（21）; 50; 否; /. 3; 县人民法院; 第一天; 昼间; 56.2; 65（68）; 60; 否; /; 2类区. 57.2; 72（75）; 60; 否; /. 夜间; 47.9; 10（10）; 50; 否; /. 48.4; 17（18）; 50; 否; /. 第二天; 昼间; 55.8; 61（69）; 60; 否; /. 56.3; 70（78）; 60; 否; /. 夜间; 48.0; 12（12）; 50; 否; /. 47.1; 7（7）; 50; 否; /. 4; 金鹰文武艺术学校; 第一天; 昼间; 54.3; 61（69）; 60; 否; /; 2类区. 55.1; 72（78）; 60; 否; /. 夜间; 47.0; 16（16）; 50; 否; /. 46.6; 12（12）; 50; 否; /. 第二天; 昼间; 54.8; 66（71）; 60; 否; /. 54.1; 58（63）; 60; 否; /. 夜间; 45.2; 9（9）; 50; 否; /. 46.7; 12（12）; 50; 否; /. 5; 夫夷村村民; 第一天; 昼间; 65.4; 58（64）; 70; 否; /; 4a类区. 66.2; 63（67）; 70; 否; /. 夜间; 52.1; 16（18）; 55; 否; /. 51.7; 12（12）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 65.8; 61（65）; 70; 否; /. 66.0; 74（74）; 70; 否; /. 夜间; 53.0; 15（16）; 55; 否; /. 52.4; 12（13）; 55; 否; /. 6; 三口渡村村民; 第一天; 昼间; 64.7; 64（65）; 70; 否; /; 4a类区. 65.2; 70（71）; 70; 否; /. 夜间; 53.0; 14（15）; 55; 否; /. 52.4; 12（12）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 64.1; 55（56）; 70; 否; /. 64.9; 64（68）; 70; 否; /. 夜间; 52.7; 19（21）; 55; 否; /. 52.1; 11（11）; 55; 否; /. 7; 水头村村民; 第一天; 昼间; 64.6; 49（52）; 70; 否; /; 4a类区. 65.2; 51（54）; 70; 否; /. 夜间; 52.8; 9（9）; 55; 否; /. 53.0; 13（14）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 65.0; 58（61）; 70; 否; /. 64.8; 44（47）; 70; 否; /. 夜间; 53.2; 18（19）; 55; 否; /. 52.4; 6（6）; 55; 否; /. 8; 水头中心小学; 第一天; 昼间; 54.2; 47（50）; 60; 否; /; 2类区. 53.6; 39（42）; 60; 否; /. 夜间; 43.8; 6（6）; 50; 否; /. 44.6; 12（12）; 50; 否; /. 第二天; 昼间; 52.8; 32（36）; 60; 否; /. 53.4; 47（49）; 60; 否; /. 夜间; 44.5; 9（9）; 50; 否; /. 43.0; 8（8）; 50; 否; /. 9; 分水村村民; 第一天; 昼间; 62.5; 18（19）; 70; 否; /; 4a类区. 63.5; 21（26）; 70; 否; /. 夜间; 49.9; 2（2）; 55; 否; /. 50.2; 5（5）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 61.9; 9（15）; 70; 否; /. 62.4; 22（26）; 70; 否; /. 夜间; 49.8; 2（2）; 55; 否; /. 50.4; 3（3）; 55; 否; /. 10; 东岭村村民; 第一天; 昼间; 61.7; 18（21）; 70; 否; /; 4a类区. 62.0; 19（19）; 70; 否; /. 夜间; 49.2; 4（4）; 55; 否; /. 48.5; 1（1）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 60.4; 17（19）; 70; 否; /. 61.4; 20（21）; 70; 否; /. 夜间; 49.5; 6（6）; 55; 否; /. 49.0; 2（2）; 55; 否; /. 11; 九龙村村民; 第一天; 昼间; 62.3; 22（26）; 70; 否; /; 4a类区. 61.8; 15（18）; 70; 否; /. 夜间; 49.6; 4（4）; 55; 否; /. 49.1; 3（3）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 62.0; 18（19）; 70; 否; /. 61.2; 16（17）; 70; 否; /. 夜间; 48.4; 2（2）; 55; 否; /. 49.3; 4（4）; 55; 否; /. 12; 东林林场居民; 第一天; 昼间; 61.0; 17（17）; 70; 否; /; 4a类区. 60.7; 12（12）; 70; 否; /. 夜间; 47.8; 0（0）; 55; 否; /. 48.3; 3（3）; 55; 否; /. 第二天; 昼间; 60.4; 17（17）; 70; 否; /. 61.2; 11（11）; 70; 否; /. 夜间; 48.6; 1（1）; 55; 否. 48.1; 2（2）; 55; 否; /. 备注; 1、车流量统计方法：未加括号数据为分大、中、小型汽车及摩托车的实际车流量，括号内数据为折成标准小客车的车流量。 - 昼间指6：00-22：00，夜间指22:00-次日6:00。 - 每天昼间监测2次，夜间监测2次。. 由表8-2可知：公路红线两侧12处声环境敏感点的昼间和夜间的噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准/2类标准。 2、水环境监测 项目设桥梁7座，所跨水体无饮用水源，桥梁以老桥利用为主，仅在夫夷河新建一座大桥：湘水大桥（其余均为中、小桥）。经调查，本项目所涉及水系无“三场“及洄游通道，取水口等敏感区，鱼类有青、草、鲢、鲤、鲫鱼等，鱼类水生生态环境较好。项目沿线无饮用水源和村民集中饮用水取水口。为了解夫夷河的水质情况，本次调查在湘水大桥下游200m设置一个监测断面，监测时间为2016年10月21-23号，监测单位为邵阳市新安职业卫生技术服务有限责任公司。监测结果见表8-3。 表8-3 夫夷河水质现状监测结果统计表 单位：pH无量纲，其它mg/L 监测 项目 时 间 监测 点位 pH; BOD5; COD; 氨氮; 动植物油; 石油类; 悬浮物. 夫夷河; 2016.10.21; 7.52; 1.25; 5.63; 0.02; 0.01（L）; 0.01（L）; 10. 2016.10.22; 7.36; 1.21; 7.84; 0.03; 0.01（L）; 0.01（L）; 7. 2016.10.23; 7.74; 0.78; 7.12; 0.02; 0.01（L）; 0.01（L）; 9. 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准; 6-9; 4; 20; 1.0; /; 0.05; /. 由表8-3可知，各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，从而可以看出本项目营运对夫夷河的水质影响不大。

表9 环境管理状况及监测计划

环境管理机构设置 根据调查，项目设置施工环境管理部门，对施工期环境进行管理，管理程序为：施工队→项目部安全环境部→项目经理→项目经理部环境管理领导小组。

环境监测能力建设情况 运行单位没有设立相应的监测机构，竣工环保验收等监测工作委托有资质单位进行。

环境影响报告表中提出的监测计划及落实情况 本环评对施工期及运营期的水环境、环境空气及环境噪声均制定了相应的监测计划，但实际建设过程未实施环境监测工作，本项目施工期和运营期均未设置日常监测，竣工验收委托有资质单位进行监测。根据竣工验收监测可知，本项目施工期及运营期对环境影响较小。

环境管理状况分析及建议 施工期及运行期采取的环境管理措施有效。施工至运营至今未发生污染事故或收到公众投诉。

表10 调查结论及建议

1、工程概况 新宁县城至将军坳公路改造工程北起新宁县金石镇乌龟山，南至与广西全州交界的将军坳，全长23.578公里。新宁县城至水头加油站段长6.403公里，按二级公路标准建设，路基宽15米，路面宽9米，设计时速60公里/小时；水头加油站至分水坳段与白塔公路共线(10.152公里)，纳入白塔公路一并建设；分水坳至将军坳段长17.175公里，按三级公路标准建设，路基宽7.5米，路面宽6.5米，设计时速30公里/小时。本项目K0+000~K4+200段为新建，其余段为道路拓宽及路面改造。沿线设大、中、小桥梁7座（新建桥梁2座，利用原有老桥5座）、涵洞78处、平面交叉8处，工程总投资9856万元。 2、工程变更情况 工程实际设计根据占地实际情况做了调整，所以实际设计路线长度为33.73km（环评路线长度32.3km），由于水头加油站至分水坳段与白塔公路共线10.152公里，共线段纳入白塔公路一并建设，所以实际建设公路长度为23.578km。，其他相应经济技术指标均有一定变更，但对环境影响较环评预测会有所减少。 3、环境保护措施落实情况 本工程的环境影响报告表、批复文件和设计文件中提出了比较全面的环境保护措施要求，这些措施在工程实际建设和投运期间已基本落实。未落实情况如下： （1）环评批复中提出：“制定运输有毒有害化学品事故应急预案 ”实际情况为：由县交通管理部门统一制定道路交通事故环境应急预案，并落实预案中的保障措施。 4、环境影响调查分析结论 （1）声环境影响调查结论 本项目施工期主要为路基施工以及路面铺设等过程中，产生一定的施工机械 噪声，现阶段主要为交通噪声的影响。施工期噪声通过采取相关措施可以得到有效控制，施工期间未收到居民投诉。通过现状监测可知，运营期公路两侧敏感点声环境均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中相应标准。 （2）水环境影响调查结论 本工程的水污染源主要来自施工过程中产生的生产废水，运营过程中主要为地表径流。施工过程中采取了各项水环境防治措施后将污染降到了最低。项目运营期公路两侧均设有排水沟，就近排入附近水体，不会对水环境造成影响。根据现状监测可知，夫夷河监测断面各监测因子符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。 （3）固体废弃物环境影响调查结论 项目在施工过程中产生的建筑垃圾集中堆放，定时清运；生活垃圾集中收集 到路边的公共垃圾桶，每天定时清运，不对周围环境产生影响。 项目运营期公路沿线两侧设置垃圾收集箱，按时清运，对周边环境影响很小。 （4）大气环境影响调查结论 施工期间施工单位通过采取洒水降尘、加强施工人员劳动保护等一系列有效措施，使施工区及运输道路区的大气污染尤其是粉尘污染得到了有效控制。本项目营运期大气污染源主要来自公路上的机动车尾气，沿线运载颗粒物的各种货车在运输过程中因货物裸露产生的粉尘、以及道路扬尘。根据同类公路类比分析，本项目沿线区域环境空气能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）中的二级标准。 （5）生态环境影响调查结论 为减少工程对野生动物生存的影响，工程施工中严格控制施工作业带宽度，严禁破坏周围植被，尽可能使野生动物生境少受影响；同时业主单位加强对施工人员的环境保护宣传教育工作，禁止施工人员进入周边林区捕杀野生动物，且施工机械作业尽量选择在白天，避开动物休息时间，这些措施的实施有利于野生动物的保护，根据现场调查与咨询当地群众，工程施工对项目区域内野生动物活动影响不大。 公路建设征用地未占用水域面积，未向水体排放污水或堆置渣土，基本不会对水生生物如鱼类、虾等的数量有所影响。 建设单位对公路沿线两侧可绿化路段进行了生态绿化，共植乔木31225株。绿化区域各类花草树木长势总体良好，水保效果较好。 本工程在水土保持方面基本执行了环评要求，实施了较为有效的防护措施，工程竣工后，永久占地可恢复植被的区域基本进行了绿化，弃土场、拌和站等临时占地已进行生态恢复或建设居民住宅，基本不存在水土流失隐患。 5、建议 （1）进一步完善各项环境管理制度，加强运营期公路的环境保护管理工作。 （2）加强对公路两侧绿化植物的培植维护工作，确保绿化植物长势良好，及时做好绿化植物的补植补种工作。 （3）运营单位应积极配合当地环保部门做好营运期化学危险品事故风险防范措施和发生事故后的应急措施，定期组织工作人员进行风险事故防范演练，提高环境风险事故的应对能力。 （4）根据环评预测，预计随着时间增长车流量的增加，在未采取噪声防治措施的情况下，远期居民噪声会有少量超标。建议建设单位应承诺在营运期对噪声预测超标的近距离居民点噪声进行跟踪监测，并且承诺预留资金作为远期噪声超标治理资金，根据跟踪监测实际情况，一旦跟踪监测敏感点噪声超标。由于沿线远期预测噪声超标居民较多，建议采取加强绿化和限速的降噪治理措施，在绿化和限速仍噪声不达标的情况下进行隔声窗的安装，以确保敏感点噪声达标。 6、结论 本项目建设前，进行了环境影响评价，工程建设中，基本按照“三同时”制度要求建设了相应的环保设施并与主体工程同时投入运营。在设计、施工和试运营阶段总体上执行了国家环保法规、规章和湖南省环境保护局对于建设项目环境保护工作的各项要求，根据本次验收调查结果，综合分析认为，该工程建设不存在重大环境影响问题，达到了建设项目竣工环保验收条件。